Декоративная пленка

Декоративная пленка для окон — это современный материал для оформления стеклянных поверхностей, который активно используется в интерьере различных помещений: от частных домов до коммерческих объектов.

Идеальное решение для:

Жилых помещений: ванные и душевые

Коммерческой недвижимости: офисы, торговые центры, гостиницы

Общественного пространства: учебные заведения, выставочные залы

Интерьерных решений: межкомнатные перегородки, стеклянные конструкции

Основные преимущества:

- Надежная защита от посторонних взглядов

- Современный эстетичный дизайн

- Универсальность в сочетании с различными интерьерами

- Широкий выбор дизайнерских решений

- Превосходное декоративное оформление

Ключевые свойства:

- Предназначена для гладких стеклянных поверхностей

- Обладает взрывобезопасными характеристиками

- Устойчива к механическим повреждениям

- Имеет водонепроницаемое покрытие

Важные рекомендации:

- Не рекомендуется для шероховатых поверхностей

- Избегать монтажа на открытом воздухе

Состав:

- Внешний слой: полиэстер (2 мил)

- Клеевой слой: прозрачный

- Основа: силиконовое покрытие

- Материалы: ПВХ (матовый) или ПЭТ (взрывобезопасный)

Монтаж пленки.

Пошаговая инструкция.

Подготовка поверхности:

- Тщательная очистка стекла от загрязнений

- Демонтаж старой пленки при необходимости

- Избавиться от пыли в помещении

Основной этап установки:

- Нанесите мыльный раствор на лицевую поверхность пленки

- Аккуратно удалите защитную пленку

- Распылите мыльный раствор на клейкую сторону

- Обработайте поверхность, на которую будет устанавливаться пленка, мыльным раствором

- Установите начальное положение пленки

- Наклейте пленку на поверхность

- Положите снятую защитную пленку на лицевую сторону для предотвращения повреждений

- Аккуратно разгладьте поверхность специальным скребком, чтобы удалить воздушные пузырьки

- Аккуратно обрежьте излишки